Informe sobre el Patch Test  (Test con Parche), Elementos Finitos programa 2dBVP

El Patch Test pretende ayudar en la verificación de un código de elementos finitos basándse en tomar un problema con solución exacta conocida de un problema de contorno asociado a una EDP, y aplicando el programa de elementos finitos a verificar, comprobar que se obtiene la solución exacta, en las condiciones de operatividad del programa. Una somera explicación se puede encontrar en:

- Fish, J., Belytschko, T. “A First Course in Finite Elements”. Ed. Wiley, 2007

Aquí nos vamos a referir al programa 2dBVP utilizado en el bloque en que se trabaja el método de los elementos finitos dentro del curso Métodos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería, del máster en Ingeniería de Caminos , C. y P. de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander, Universidad de Cantabria.

Ejemplo 1.1:

Se considera EDP de Laplace en 2D , en el dominio de la figura con los elementos CUADRILATEROS indicados.

Se toma la solución exacta u=1+2x-3y

de la EDP con condiciones de borde de Dirichlet,

en los 4 bordes, variación lineal en ellos.

. u =1 en Nodo1, u=14 en Nodo 2

. u=-29 en Nodo 7, u=-8 en Nodo 8

Las funciones de forma se comportan como

la solución exacta y recogen exactamente el

comportamiento lineal de la solución exacta

en el borde.

Salida textual de 2dBVP, tomando 2 ‘refines’ de malla

KontaRefine =     0 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 1.115923 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 3.552714e-015 Max Error en Vectores Flujo: 3.552714e-015

solución exacta, errores de coma flotante

KontaRefine =     1 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.075654 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 7.105427e-015  Max Error en Vectores Flujo: 4.440892e-015

KontaRefine =     2 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.128852 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 1.776357e-014 Max Error en Vectores Flujo: 2.975398e-014

Evol =( se obtienen directamente los valores exactos, salvo errores de coma flotante)

1    1.00000     1.00000     1.00000

2   14.00000    14.00000    14.00000

3   -3.00000    -3.00000    -3.00000

4    3.00000     3.00000     3.00000

5  -17.00000   -17.00000   -17.00000

6   -8.00000    -8.00000    -8.00000

7  -29.00000   -29.00000   -29.00000

8   -8.00000    -8.00000    -8.00000

Mallados en refines 1 y 2:

Solución EF y exacta, coinciden numéricamente (u en contornos de nivel y Vectores Flujo :

Ejemplo 1.2:

Se considera EDP de Laplace en 2D , en el dominio de la figura con los elementos TRIANGULARES indicados.

Se toma la solución exacta u=1+2x-3y

de la EDP con condiciones de borde de Dirichlet,

en los 4 bordes, variación lineal en ellos.

. u =1 en Nodo1, u=14 en Nodo 2

. u=-29 en Nodo 7, u=-8 en Nodo 8

Las funciones de forma se comportan como

la solución exacta y recogen exactamente el

comportamiento lineal de la solución

exacta en el borde.

Salida textual de 2dBVP, tomando 2 ‘refines’ de malla

KontaRefine =     0 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.084250 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 3.552714e-015 Max Error en Vectores Flujo: 2.220446e-015	solución exacta, errores de coma flotante

KontaRefine =     1------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.057619 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 1.776357e-014 Max Error en Vectores Flujo: 8.881784e-015

KontaRefine =     2 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.339011 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 4.796163e-014 Max Error en Vectores Flujo: 6.039613e-014

Evol = (se obtienen directamente los valores exactos, salvo errores de coma flotante)

1    1.00000     1.00000     1.00000

2   14.00000    14.00000    14.00000

3   -3.00000    -3.00000    -3.00000

4    3.00000     3.00000     3.00000

5  -17.00000   -17.00000   -17.00000

6   -8.00000    -8.00000    -8.00000

7  -29.00000   -29.00000   -29.00000

8   -8.00000    -8.00000    -8.00000

Mallados en refines 1 y 2:

Al tomar elementos triangulares, resultan imágenes similares para la distribución de u y vectores de flujo que en el caso de de elementos cuadriláteros irregulares.

Ejemplo 2.1

Se considera EDP de Laplace en 2D , en el dominio de la figura con los elementos CUADRILATEROS indicados, borde lados paralelos ejes, lados interiores arbitrarios.

Se toma la solución exacta u=1+2x-3y+xy

de la EDP con condiciones de borde de Dirichlet,

en los 4 bordes, variación lineal en ellos.

. u =1 en Nodo1, u=29 en Nodo 2

. u=-32 en Nodo 7, u=150 en Nodo 8

Al tomar este borde, la u exacta en los bordes

varía linealmente, y en el programa también

hacemos variar u linealmente en los bordes.

No puede dar la solución exacta directamente.

Sobre los lados de elemento que no sean paralelos

a los ejes, la solución exacta varía como un

polinomio de 2º grado, mientras que las funciones

de forma utilizadas varían linealmente .

Hay convergencia al refinar. Con la malla inicial anterior y 4 ‘refines’:

KontaRefine =     0 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.077734 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 2.551113e+000 Max Error en Vectores Flujo: 1.447101e+000

KontaRefine =     1 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.040624 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 6.091769e-001 Max Error en Vectores Flujo: 9.390534e-001

KontaRefine =     2 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.127783 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 1.968295e-001 Max Error en Vectores Flujo: 4.435362e-001

KontaRefine =     3 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.450016 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 5.547785e-002 Max Error en Vectores Flujo: 2.424975e-001

KontaRefine =     4 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 1.759911 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 1.488337e-002 Max Error en Vectores Flujo: 1.391878e-001

Evol =										EXACTO

1    1.00000     1.00000     1.00000     1.00000     1.00000  1

2   29.00000    29.00000    29.00000    29.00000    29.00000  29

3   10.44889    12.61538    12.96668    13.00715    13.00584  13

4   64.88017    63.39209    63.03689    62.99016    62.99190  63

5    7.51274     7.22576     7.03003     7.00170     6.99885  7

6   72.58777    73.06931    73.07707    73.03548    73.01329  73

7  -32.00000   -32.00000   -32.00000   -32.00000   -32.00000  -32

8  150.00000   150.00000   150.00000   150.00000   150.00000  150

Gráficos de mallado, valores de u aprox y vectores flujo, tras refine 4, 5º mallado:

Ejemplo 2.2

Se considera EDP de Laplace en 2D , en el dominio de la figura con los elementos RECTANGULARES indicados, TODOS LOS LADOS paralelos ejes.

Se toma la solución exacta u=1+2x-3y+xy

de la EDP con condiciones de borde de Dirichlet,

en los 4 bordes, variación lineal en ellos.

. u =1 en Nodo1, u=29 en Nodo 2

. u= 139 en Nodo 3, u= -29 en Nodo 4

Al tomar este mallado, la u exacta en los lados

varía linealmente, y en el programa también

hacemos variar u linealmente en los bordes.

Da la solución exacta directamente.

Sobre los lados de elemento, todos paralelos

a los ejes, las funciones  de forma utilizadas

varían linealmente, y reproducen los valores exactos. A lo largo de 2 refines, 3 mallados, se tiene:

KontaRefine =     0 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.121408 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 1.421085e-014 Max Error en Vectores Flujo: 1.243450e-014

KontaRefine =     1 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.080986 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 2.842171e-014 Max Error en Vectores Flujo: 3.907985e-014

KontaRefine =     2 ------ Fin asignacion datos externos!  Plotting grid...

Elapsed time is 0.242758 seconds. Plotting contour... Plotting vector...

Error Report:

Max Error Var Respuesta en Nodos: 5.684342e-014 Max Error en Vectores Flujo: 8.171241e-014

Evol = (se obtienen directamente los valores exactos, salvo errores de coma flotante)

1    1.00000     1.00000     1.00000

2   29.00000    29.00000    29.00000

3  139.00000   139.00000   139.00000

4  -29.00000   -29.00000   -29.00000

5   13.00000    13.00000    13.00000

6   23.00000    23.00000    23.00000

7   43.00000    43.00000    43.00000

8  103.00000   103.00000   103.00000

9  -23.00000   -23.00000   -23.00000

10   37.00000    37.00000    37.00000

11   87.00000    87.00000    87.00000

12  117.00000   117.00000   117.00000

13  -14.00000   -14.00000   -14.00000

14   28.00000    28.00000    28.00000

15   63.00000    63.00000    63.00000

16   84.00000    84.00000    84.00000

Gráficos de mallado, valores de u aprox y vectores flujo, tras refine 2, 3er mallado:

(Los resultados numéricos son exactos salvo errores de coma flotante)